附件1

“君测杯”福州大学第六届测量技能大赛组织委员会

主  任：于  岩

委  员：王  浩、刘朝晖、陈坚民、高永刚、卢晓辉

秘  书：文鸿莹

附件2

“君测杯”福州大学第六届测量技能大赛报名表

团体赛报名表

| 姓名 | 院校专业 | 年级 | 学号 | 联系方式 | 队名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 队名： 队长： | □导线组 □水准组 |

个人赛报名表

| 姓名 | 学院专业 | 年级 | 学号 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GNSS赛报名表

| 姓名 | 学院专业 | 年级 | 学号 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 队长 |
|  |  |  |  |  | 队员 |

请将报名表电子版发至邮箱1020255278@qq.com

附件3

“君测杯”福州大学第六届测量技能大赛

比赛细则及评分细则

一、比赛细则

团体赛

（一）比赛时，各参赛队伍的测量起点由裁判指定。四名参赛队员轮流观测、轮流记录，每名队员至少观测一站，并记录一站数据；若出现参赛队员无观测或记录的现象则视为作弊，取消本队评奖资格。

（二）观测过程中记录员除重复报数和提示“超限，重测”外不得与观测员进行言语交流，否则视为作弊；为了参赛队员和仪器的安全考虑，比赛过程中如需搬站时，参赛队员不允许跑步进行，否则视为作弊取消参赛资格。

（三）最后一名队员观测完毕后，将仪器收回仪器箱，收起三脚架摆放在地面上，计算、检核完毕并将记录表和计算表格交给计时人员后，计时人员停止计时，比赛结束。

导线测量

（一）仪器设备：全站仪（瑞得RTS822R4M：测角精度2〞，测距精度2mm+2ppm×D）

（二）使用全站仪完成由指定点组成一级导线的水平角、边长、仪器高、棱镜高测量。水平角测2测回，距离单向测3次；仪器高、棱镜高均量至mm。

（三）同一方向值各测回较差的限差12〞，一测回内2C较差的限差18〞；角度闭合差±10 sqrt {n} } {；测距相对中误差不大于1/30000，导线全长相对闭合差不大于1/15000。（注：n为导线边数）

水准测量

（一）仪器设备:S3自动安平水准仪（苏一光 NAL-124）；

（二）使用水准仪采用改变仪器高法完成由指定个点组成的四等水准路线观测。具体要求：视距<100m，前后视视距差<5m，累积差<10m，两次高差较差<5mm，视线离地面最低高度0.2m；

（三）整条水准路线的高差闭合差不大于±20L。（注：L为水准路线长度，km。）

个人比赛

（一）仪器设备: J6经纬仪（北京博飞）；

（二）使用经纬仪完成由指定个点组成水平角的观测；要求半测回间限差36〞，测回间限差24〞。

GNSS友谊赛

（一）仪器设备:手持GNSS接收机（GAMIN小博士）；

（二）根据提供的已知数据找到指坐标点的具体位置，对指定坐标点附近的建筑物进行不少于2点的坐标采集，并绘制坐标点小区域范围的地形图简图，同时进行拍照。

二、评分细则

1.根据参赛小组完成规定任务的时间和质量确定成绩，比赛所用时间包括外业和内业完成时间，直至交上所有比赛用表格为止；

2.在满足精度要求条件下，按照各参赛队伍比赛所用时间排序。

（一）团体赛（导线测量）

1.外业总分60分，外业每犯规一次扣分如下：

（1）每测站起始观测应从盘左开始，否则每测站违规一次，扣10分；

（2）对中整平平移仪器后，未拧紧中央螺旋就观测的，扣10分；

（3）记录者必须回报读数，每一测站记录者未回报读数，扣2分；

（4）测回间不按规则变换度盘位置，或变换不正确，扣5分；

（度盘位置：第一测回：0°10'00"左右；第二测回：90°10'00"左右）

（5）搬站时，全站仪应装箱，棱镜可以不装箱。否则，扣10分；

（6）搬站时，可快速走，不允许跑步进行，否则直接取消参赛资格。

2.内业总分40分，字迹应工整、清晰、完整，各测站无超限。违反以下各条规定的按如下扣分：

（1）手簿中各项限差应符合要求，否则成果按不合格计；

（2）角度分的个位和秒的读数不得涂改，其它观测值不得连环改正，不得就字改字，不得用橡皮擦除，每涂改一处，扣１分。涂改超过2次，成果作废，不能参加评奖；距离测量时，单向测量3次的成果均应记录，每少记一次，扣１分；

（3）每测站应计算完整，未计算完的，扣2分；

（4）记录簿记录必须注明参赛组号，各测站的观测员和记录员，未注明各测站的观测员和记录员的，扣5分；

（5）上交的观测手簿应计算出导线方位角闭合差，否则扣５分。

（二）团体赛（水准测量）

1.外业总分60分，外业每犯规一次扣分如下：

（1）每测站的观测顺序为“后－前－前－后”，否则每测站违规一次，扣3分；

（2）每站改变仪器高度在10cm以上，否则扣10分；

（3）记录者必须回报读数，每一测站记录者未回报读数，扣2分；

（4）搬站时，可快速走，不允许跑动，否则取消参资格。

2.内业总分40分，字迹应工整、清晰、完整，各测站无超限。违反以下各条规定的按如下扣分：

（1）手簿中各项限差应符合要求，否则成果按不合格计；

（2）毫米位读数不得涂改，其它观测值不得连环改正，不得就字改字，不得用橡皮擦除，每涂改一处，扣１分。涂改超过2次，成果作废，不能参加评奖；

（3）每测站应计算完整，未计算完的，扣2分；

（4）记录簿记录必须注明参赛组号，各测站的观测员和记录员，未注明各测站的观测员和记录员的，扣5分；

（5）上交的观测手簿中应计算出高差闭合差，否则扣５分。

（三）个人赛

1.外业总分60分，外业每犯规一次扣分如下：

（1）每测站起始观测应从盘左开始，否则每测站违规一次，扣2分；

（2）对中整平平移仪器后，未拧紧中央螺旋就观测的，裁判立即提醒，并扣2分；

（3）记录者必须回报读数，每一测站记录者未回报读数，扣1分；

（4）测回间不按规则变换度盘位置，或变换不正确，扣2分。

（5）取出仪器及时关闭仪器箱,否则扣5分。

2.内业总分40分，字迹应工整、清晰、完整，各测站无超限。违反以下各条规定的按如下扣分：

（1）手簿中各项限差应符合要求，否则成果按不合格计；

（2）角度分的个位和秒的读数不得涂改，其它观测值不得连环改正，不得就字改字，不得用橡皮擦除，每涂改一处，扣１分。涂改超过2次，成果作废，不能参加评奖；

（3）每测站应计算完整，未计算完的，扣2分；

（4）记录簿记录必须注明参赛组号，各测站的观测员和记录员，未注明各测站的观测员和记录员的，扣5分。

（四）GNSS友谊赛

1.根据给定坐标找到坐标点的位置并注明该点所在位置的建筑物名称；同时，选择上述任意2个建筑物进行坐标采集，并绘制坐标点小区域范围的地形图简图，同时进行拍照；

2.比赛过程中，只能徒步进行不允许借助任何交通工具，一经发现立即取消比赛资格。